El día 9 de noviembre de 2007 en situación de estima, latitud = 43º-42’ norte y longitud = 03º-48’ oeste, siendo hora oficial peninsular = 18h-27m (O = -1) se observa astro desconocido obteniendose ai*? = 54º-37’ y Zv*? = 195º. Simultaneamente se observa otro astro desconocido, obteniendose ai*? = 43º-52’ y Zv*? = 089º. La elevación del observador es de 20 metros y el error de índice = 1’ izquierda.

Inmediatamente damos rumbo para pasar a una distancia de 2 millas  de la baliza de coordenadas, latitud = 43º-30’ norte y longitud = 03º-32’ oeste  (dejándola al sur), sabiendo que hay una corriente W de 2 nudos y un viento del norte que puestos a rumbo produce un abatimiento de 10º. La velocidad de máquina es de 12 nudos.

Se pide:

- Situación observada.

- Hora legal de la observación.

- Hora de TU en que tendremos la baliza al través.

- Ra hacia la baliza si el Za* polar = 348º. (no suponer la polar en el polo).