Naveg008     Examen de piloto

El día 19 de Enero de 1982 (dm = 6º W), al ser Hrb = 04:41 obtuvimos simultáneamente ángulo horizontal entre los faros de Pta. Europa y Pta. Carnero = 053º y ángulo horizontal entre los faros de Pta. Carnero y Pta. Tarifa = 075º.

Situados, dimos rumbo para pasar a 3 millas del faro de Pta. Tarifa; puestos a rumbo, desvío = 2º+. Navegamos con velocidad de máquina = 18 nudos.

A Hrb = 05:19 simultáneamente: Demora del faro de Pta. Tarifa = 004º y demora del faro de Pta. Cires = 118º; en dicho instante penetramos en zona de corriente desconocida y arrumbamos a un punto P, cuyas coordenadas son: Lat P = 35º-56,5 Norte, Long P = 06º-00,0 W; puestos a rumbo, desvío = 3º+.

Al ser Hrb = 05:49 Demora de aguja de faro de Pta. Paloma = 017.

A Hrb = 06:04 paramos la máquina por avería.

A Hrb = 06:19 una vez reparada la avería, dimos rumbo avante, al Ra = 306º, desvío = 4º+.

A Hrb = 06:49 Demora de aguja del faro de Pta. Paloma = 081º.

Situados y teniendo en cuenta la corriente calculada, arrumbamos a la farola roja del puerto de Barbate, desvío = 0º; debiendo llegar a dicho puerto hora y media más tarde poniendo la velocidad de máquinas necesaria para ello.

Se pide calcular:

- Situación observada a Hrb = 04:41 y Ra para pasar a 3 millas de Pta. Tarifa.

- Situación observada a Hrb = 05:19 y Ra al punto P.

- Situación observada a Hrb = 06:49, Ra a la farola roja de Barbate, Rv e Intensidad horaria de la corriente.

- Hrb de llegada a Barbate y última velocidad de máquina.